vs_dc Feature 模块配置文档 —— LTM2.0

对应 vs_dc_Feature_module_config_doc_template.docx 第二节模板。 读者：软件驱动工程师。只讲软件怎么把参数配到硬件、数据怎么流动、代码在哪， 不讲硬件电路原理。 引用代码一律只给文件名 + 函数名，不给行号（行号会随代码变动）。

# Feature 名称：LTM2.0　DRM property："LTM"　作用对象：CRTC（Display / postprocess 域）

快速上手（先看这 7 条）

- LTM2.0 = 一套硬件 + 三种模式：LTM（局部对比度）、SRE（阳光可读）、FOSS（保真缩放），

靠 drm_vs_ltm.ltm2_mode 切换。

- 算法在用户态，不在驱动里。驱动只做"参数搬运 + 寄存器映射"，一行算法都没有。

- 所有参数走一个 blob property "LTM"（struct drm_vs_ltm，约 50KB），

CRTC 上 atomic set 一次性下发。

- 这是个跨帧反馈闭环：算法输入 = case 参数 + 上一帧硬件回读值。

所以 case 必须是多帧序列，单帧没意义。

- 能力位两级：info->ltm2_mask（芯片，按位声明支持哪些 mode，dc9400 上是 0x7）

+ display_info->ltm（该 display 是否有 LTM）。

- 跑一个 case：

python3 script/dtest.py -d auto_cases/0x2000003d -o /tmp/dump --soft -f '*postpq*ltm*'

- 排查顺序：state->dirty → ltm_check() 有没有拒绝 → ltm2_mask 分流对不对

→ shadow / non-shadow 写入时机 → 回读 read_done。详见 2.9。

2.0 接口层归类

接口层：☐ L1 标准DRM　☑ L2 自定义私有属性　☑ L3 proto框架

LTM2.0 跨两层，下行配置和上行回读走的不是一套机制：

| 方向 | 接口层 | Property | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下行 配置硬件 | L3 proto 框架 | "LTM"（BLOB） | VS_DC_BLOB_PROPERTY_PROTO(ltm_proto, ...) 注册到 display->states，由 vs_dc_create_drm_properties() 自动生成，走 dirty flag |
| 上行 回读统计量 | L2 私有属性 | "LTM_HW_READOUT"（IMMUTABLE BLOB） | vs_crtc_create() 里手写 drm_property_create()；驱动在中断 worker 里原地改 blob->data，用户态只读 |
| 下行 LTM1.0 遗留 | L3 | "LTM_AF_FILTER" | 仍会注册，但 LTM2.0 上 check 直接返回 -EOPNOTSUPP |
| 上行 LTM1.0 遗留 | L2 | "LTM_LUMA_AVE_GET"<br>"LTM_HIST_CD_GET"<br>"LTM_LOCAL_HIST_GET" | 仅 display_info->id == 0 时创建，LTM2.0 流程不用 |

判断依据："LTM" 挂在 hw_display->states.items[] 里（vs_dc_property_register_state()）→ L3； "LTM_HW_READOUT" 是手写 drm_property_create() + drm_object_attach_property() → L2。

# 2.1 概述

# 2.1.1 一句话 + 三种模式

一句话：把画面切成最多 8×8 个 block，用户态算法根据上一帧硬件回读的直方图/统计量 算出本帧每个 block 的映射曲线，通过 "LTM" blob 下发，驱动拆成几十个寄存器写下去。

| 模式 | 全称 | ltm2_mode | 做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTM | Local Tone Mapping<br>局部色调映射 | VS_LTM_LTM (0) | 分区调整明暗与对比度，暗部出细节、亮部保层次 |
| SRE | Sunlight Readability Enhancement<br>阳光可读增强 | VS_LTM_SRE (1) | 按环境光自适应调整像素值，解决户外强光下看不清 |
| FOSS | Fidelity-Oriented Signal Scaling<br>高保真信号缩放 | VS_LTM_FOSS (2) | 缩放场景下保细节，配合 ROI 文本判定避免文字劣化 |

三种模式共享同一套分块统计、同一套 affine 映射引擎、同一个 property， 区别只在：调哪个算法入口、需要哪些统计量、使能哪些子模块（见 2.2.4）。

# 2.1.2 设计目的

总目标：对比度更丰富、强光下更清晰，同时功耗更低。

| 目的 | 怎么达到 | 模式 |
| --- | --- | --- |
| 提升局部对比度 | 分块映射曲线，暗部提亮不牺牲亮部 | LTM |
| 提升户外可视性 | 按环境光调像素值，而不是拉高背光 | SRE |
| 降低功耗 | 上一条的延伸 —— 降低对高亮度背光的依赖 | SRE |
| 保持缩放保真 | ROI / 文本区单独判定 | FOSS |

功耗是 LTM2.0 相对 1.0 的主要增量价值：提高背光会显著增加功耗， SRE 把"看得清"从背光域挪到了图像处理域。

对驱动的设计约束：算法留在用户态；参数用一个 blob 一次下发（保证跨帧一致性）； 提供稳定的回读通道给算法用。

# 2.1.3 代码位置

驱动侧（drm-driver/）：

| 关注点 | 文件 | 函数 |
| --- | --- | --- |
| proto 定义 / 注册 | verisilicon/9x00/postprocess/vs_dc_ltm.c | ltm_proto、vs_dc_register_ltm_states() |
| 注册调用点 | verisilicon/9x00/postprocess/vs_dc_postprocess.c | vs_dc_register_postprocess_states() |
| 参数校验 | vs_dc_ltm.c | ltm_check()、ltm_af_filter_check() |
| 版本分流 | vs_dc_ltm.c | ltm_config_hw() → ltm2_hw_config() / ltm_hw_config() |
| LTM2.0 各子模块配寄存器 | vs_dc_ltm.c | ltm2_*_config_hw() 共 13 个 |
| check 分发 | verisilicon/vs_dc_drm_property.c | vs_dc_check_drm_property() |
| check 调用点 | verisilicon/9x00/vs_dc_post.c | vs_dc_check_display() |
| blob 落地 + 置 dirty | verisilicon/vs_dc_property.c | vs_dc_blob_property_update() |
| commit 遍历 states | verisilicon/9x00/vs_dc_hw.c | display_commit() |
| LTM_HW_READOUT 创建 | verisilicon/vs_crtc.c | vs_crtc_create() |
| 清 read_done | vs_dc_hw.c | ltm_set_read_done()（display_commit() 里调） |
| 中断触发回读 | verisilicon/9x00/vs_dc.c | dc_isr() → schedule_work(&crtc->ltm_isr_work) |
| 回读 worker | vs_dc.c | vs_dc_handle_ltm_isr_work() |
| 实际读寄存器 | vs_dc_hw.c | dc_hw_get_display_ltm2_data() |
| non-shadow 寄存器 flush | vs_dc_post.c | vs_dc_commit_non_shadow_reg_cache() |
| UAPI 结构体 | include/uapi/drm/vs_drm_api.h | struct drm_vs_ltm、struct drm_vs_ltm_hw_readout、enum drm_vs_ltm_mode |
| 能力位 | verisilicon/9x00/info/vs_dc_info_9400_\<CID\>.c | .ltm = 1、.ltm2_mask = 0x7 |
| 编译宏 | verisilicon/9x00/func/vs_dc_option_\<CID\>.h | CONFIG_VERISILICON_LTM |

测试侧（drm-test/）：

| 关注点 | 文件 | 函数 |
| --- | --- | --- |
| property 表登记 | src/prop_mapper.c | PROP_BLOB_ITEM("LTM", map_drm_ltm) |
| LTM2.0 主路径 | src/map_funcs/prop_map_funcs.c | map_drm_ltm() → _map_drm_ltm() |
| vcmd 路径（仅 LTM1.0） | src/map_funcs/prop_map_funcs.c | _map_drm_ltm_vcmd()、update_ltm_slope_bias() |
| JSON 参数解析 | src/map_funcs/json_prasing.c | get_ltm_params_from_json() |
| 用户参数结构 | include/map_funcs/json_prasing.h | struct ltm_algo_params |
| algo .so 接口 / 加载 | include/dpu_algorithm.h、src/dpu_algorithm.c | struct pq_helper_funcs、dpu_algorithm_lib_init() |
| 回读取值 | src/drmtest_helper.c | dtest_get_ltm_hw_readout_result() |
| 每帧调用点 | tools/drmtest.c | 主循环 |
| case 生成器 | script/dtest/dc9400/crtc/feature/postpq/ltm2.py | — |

# 2.2 功能原理

# 2.2.1 处理流程（四步）

- 分块：按 grid_size.width × height 切分，LTM2.0 最大 8×8 = 64 block（1.0 是 12×12）。

- 统计：硬件对每 block 统计直方图（默认 64 bin）和 avg_luma / sd_ratio / wopr / sum_roi

等标量。直方图走 WDMA 写内存，标量走 APB 寄存器回读。

- 算曲线：用户态算法库用"上一帧统计量 + 用户参数"算出每 block 的仿射映射系数

（ltm_af_lut，64×17 = 1088 个 U11）和各子模块开关/阈值。

- 重建：硬件按 affine LUT 逐像素做局部映射；非 ROI 区按 non_roi_mapping_way

取最近 block 曲线；再经 tone adjust / color protect / dither 输出。

# 2.2.2 核心：跨帧反馈闭环

这是 LTM2.0 与其它 postprocess feature 最大的不同：

frame N-1                        frame N

┌──────────┐                     ┌────────────┐

│  HW 统计  │── hist (WDMA) ────▶ │ 用户态读取  │

│  + WDMA  │── avg  (APB)  ────▶ │  上帧结果   │

└──────────┘                     │     ↓      │

│  algo .so  │

│     ↓      │

│ drm_vs_ltm │

│     ↓      │

│ "LTM" blob │──▶ 驱动 config_hw ──▶ 寄存器

└────────────┘

- 第 0 帧无历史数据，统计量全 0，算法走默认值路径。

- 帧间平滑（IIR）由 temporal_smooth / Sensity / IIR_Wgt_max 控制，

算法内部用 cdf_curve_last[][] 维护跨帧状态。

- 所以 case 必须是多帧序列 —— ltm2.py 里的 case 都是 3 帧或 9 帧。

# 2.2.3 在 pipeline 中的位置

LTM 属于 postprocess（per-display / panel 域），不是 per-layer 的 preprocess。 按 vs_dc_register_postprocess_states() 的注册顺序，位于 blur / pvric 之后、 panel CCM / panel degamma / scale / histogram 之前。 总开关是 DCREG_SH_PANEL{0,1}_CONFIG.LTM，与其它 panel 级模块并列。

# 2.2.4 三种模式的差异（软件视角）

|  | LTM | SRE | FOSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法入口 | dpu_algo_api_ltm | dpu_algo_api_ltm_sre | dpu_algo_api_ltm_foss |
| 需要直方图（WDMA） | ✅ | ❌ | ✅ |
| 需要 avg_luma / avg_sd | ❌ | ✅ | ✅ |
| 需要 avg_wopr | ❌ | ✅ | ❌ |
| 需要 sum_txt（ROI） | ❌ | ❌ | ✅ |
| 走 APB 回读通路 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 主强度参数 | Strength | luma_luma_intensity | Strength + foss_strength |

代码对应：_map_drm_ltm() 里 if (p.ltm2_mode != VS_LTM_SRE) 决定是否建/读直方图 BO； dc_hw_get_display_ltm2_data() 里按 mode 决定读哪些标量寄存器 （ltm2_mode == VS_LTM_LTM 时直接 return，一个都不读）。

# 2.3 接口映射

# 2.3.1 L3："LTM" 配置通道

在 vs_dc_ltm.c 里定义：

VS_DC_BLOB_PROPERTY_PROTO(ltm_proto, "LTM", struct drm_vs_ltm,

ltm_check,     /* check    */

NULL,          /* update   —— 无 */

ltm_config_hw);

用户态 drmModeCreatePropertyBlob() + atomic set 一次性下发整个结构体。

能力开关（四级）

| 层级 | 开关 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编译宏 | CONFIG_VERISILICON_LTM | func/vs_dc_option_\<CID\>.h | 整个 vs_dc_ltm.c 被 #ifdef 包住 |
| 编译宏 | DCREG_SH_PANEL0_LTM2_CONFIG_Address | register set | 寄存器存在性开关；老 register set 下所有 ltm2_* 函数不参与编译，ltm2_hw_config() 退化为空 |
| 芯片能力位 | info->ltm2_mask | info/vs_dc_info_9400_\<CID\>.c | 0 = LTM1.0；非 0 = LTM2.0，按位表示支持哪些 mode（0x7 = 三种都支持） |
| Display 能力位 | display_info->ltm | 同上 | 决定该 display 是否注册 ltm_proto |

已知 ltm2_mask = 0x7 的 CID：0x20000034 / 0x20000039 / 0x2000003d（均 dc9400）。

没有 update 回调，走 vs_dc_blob_property_update() 默认分支：

if (!new_data) {                  /* blob = 0 → 关闭 */

state->dirty  = state->enable;    /* 原来开着才需要写寄存器 */

state->enable = false;

} else {                          /* 下发 blob → 开启 */

state->dirty  = true;

memcpy(state->data, new_data, state->proto->type_size);

state->enable = true;

}

# 2.3.2 L2："LTM_HW_READOUT" 回读通道

在 vs_crtc_create() 里创建，条件是 display_info->ltm && info->ltm2_mask：

crtc->ltm_hw_readout = drm_property_create(drm_dev,

# DRM_MODE_PROP_IMMUTABLE | DRM_MODE_PROP_BLOB, "LTM_HW_READOUT", 0);

blob = drm_property_create_blob(drm_dev, sizeof(struct drm_vs_ltm_hw_readout), NULL);

drm_object_attach_property(&crtc->base.base, crtc->ltm_hw_readout, blob->base.id);

要点：

- IMMUTABLE —— 用户态不能 set，没有 set/get 自定义分支；

- blob 创建时就分配好，驱动原地改 blob->data，不进 vs_crtc_state，

不参与 state 复制，无引用计数处理 （而 ltm_luma_get / ltm_cd_get / ltm_hist_get 三个遗留 blob 需要 drm_property_blob_get/put()）；

- 取值方式：drm_object_property_get_default_value() 拿 blob_id → drm_property_lookup_blob()

（kernel < 5.19 走手动遍历 mode_obj->properties[]）；

- read_done 握手：display_commit() 下发本帧配置时 ltm_set_read_done() 清 0，

中断 worker 读完寄存器后置 1，用户态轮询（10 × 1ms）。

# 2.4 参数校验规则

入口 ltm_check()，由 vs_dc_check_drm_property() 在 atomic_check 阶段分发 （调用点 vs_dc_check_display()）。只有 state->is_changed 为真才 check， 且 blob == NULL（关闭）时直接跳过。

| 参数 | 约束 | 失败返回 |
| --- | --- | --- |
| ltm2_mode | ltm2_mask == 0 时只能是 VS_LTM_LTM | -EOPNOTSUPP |
| grid_size.width/height | LTM2.0：[1, 8]；LTM1.0：[1, 12] | -EOPNOTSUPP |
| luma_adj.entry_cnt | 必须 = VS_MAX_1D_LUT_ENTRY_CNT (129)，仅 luma_adj.enable 时校验 | -EINVAL |
| tone_adj.entry_cnt | 必须 = VS_LTM_TONE_ADJ_COEF_NUM (129)，仅 tone_adj.enable 时校验 | -EINVAL |
| "LTM_AF_FILTER" 整个 property | LTM2.0 下不允许配置（ltm_af_filter_check()） | -EOPNOTSUPP |

依赖的能力字段：hw->info->ltm2_mask、display_info->ltm、display_info->gtm。

驱动不校验什么（排查花屏/参数不生效时的重点方向）：

- 不依赖 crtc_state / fb —— ltm_check() 的 obj_state 参数根本没用，

# ROI / DS output 尺寸与实际 display mode 的一致性完全不校验；

- ltm_af_luts.entry_cnt 不校验（ltm2_af_lut_config_hw() 按硬编码 64×17 写）；

- 各子模块 enable 的合法组合不校验（由算法库保证，见附录 C 的使能矩阵）；

- 用户态参数范围（Strength / Sensity 等）不在驱动校验，见附录 A。

# 2.5 提交路径与时序

# 2.5.1 靠 dirty flag，不是每次 commit 都写

用户态 atomic set "LTM" blob

→ vs_crtc_atomic_set_property()   → vs_dc_set_drm_property()     记录 blob，置 is_changed

↓ atomic_check

→ vs_dc_check_drm_property()      → ltm_check()

↓ atomic_commit

→ vs_dc_blob_property_update()    memcpy 到 state->data，dirty = true

→ display_commit()                if (!state->dirty) continue;        ← 关键

→ vs_dc_property_config_hw()  → ltm_config_hw()，成功后 dirty = false

但 LTM2.0 每帧都下发新算法结果 → 每帧 dirty 都是 true， 所以整套寄存器每帧重写。这是它寄存器写入量大、对 APB / command buffer 带宽敏感的原因。

# 2.5.2 子模块配置顺序

ltm2_hw_config() 固定顺序：

- ltm2_enable_config_hw() 必须第一个 —— 它同时做三件事：

把 ltm->ltm2_mode 存进 display->ltm2_mode（后续中断/回读逻辑依赖它）、 写 PANEL_CONFIG.LTM 总开关、写 LTM2_CONFIG 的 COLOR_PROTECT / AD_TXT_JUD 两位。

- enable == false 时后面全部跳过（见 2.5.5）。

- enable == true 时依次：luma → freq_decomp → grid → af_slice → tone_adj

→ dither → hist_cd_set → local_hist_set → ds → local_hist_get → af_lut → sre_wopr → sre_sd。

LTM2_CONFIG 是读改写 + 软件影子：每个子模块函数从 hw->panel_mask[i].ltm2_config 读出当前值、改自己那一位、写寄存器、再更新影子。 所以调用顺序不影响最终值，但哪个函数忘了更新影子，后面的函数就会把它的位清掉 —— 排查"某个使能位莫名为 0"先看这里。影子初值在 dc_hw_init_mask() 里设为 ResetValue。

# 2.5.3 shadow / non-shadow（最容易出时序问题的地方）

LTM2.0 同时用了两种写法：

| 写函数 | 目标 | 生效时机 | LTM2.0 用它写什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| dc_write() | DCREG_SH_PANEL*（shadow） | 下一次 frame start 由硬件从 shadow 载入 | LTM2_CONFIG、GRID_CONFIG、GRID_SCALE、BLOCK_RATIO_*、TONE_ADJUST_LUT、CD_MIN_WGT、HIST_GRID_SCALE、DS_*、ROI*、LOCAL_HIST_WB_*ADDRESS |
| dc_write_non() | DCREG_PANEL*（non-shadow） | 先进软件缓存，由 vs_dc_commit_non_shadow_reg_cache() 等 frame done 中断后才真正 writel | RGBY_COEF、GRAY_LIGHT_WGT、FREQ_DECOMP_COEF_A/B、DITHER_TABLE、CD_COEF/THR/SLOPE、HIST_OVERLAP_RATIO、AFFINE_LUT、WOPR_THR、SD_BLEND_THR_A/B |

（dc_write_immediate() LTM2.0 不用，只有 LTM1.0 的 ltm_af_filter_config_hw() / gtm_config_hw() 用它写 LTM_CONFIG.REG_SWITCH。）

实践含义：

- 最核心的 AFFINE_LUT（1088 项映射曲线）走 non-shadow —— 它不是 commit 时写进硬件的，(后续de会将寄存器给为shadow）

而是等上一帧 frame done 之后才写。"映射曲线晚一帧生效"类问题从这里查。

- non-shadow 缓存有容量上限 VS_MAX_NON_SHADOW_ENTRY_CNT。LTM2.0 每帧往里塞

1088/2 = 544 个 AFFINE_LUT 写 + 十几个其它寄存器，多 pipe 同开 LTM 时注意是否溢出。

- AFFINE_LUT / TONE_ADJUST_LUT / *_DATA 都是同地址反复读写的数据口

（硬件内部地址自增），不是地址递增的寄存器数组 —— 写入/读取次数必须精确， 多一次少一次都会错位。

# 2.5.4 回读时序

frame N commit   display_commit()

├─ ltm_config_hw() 写寄存器

└─ if (ltm2_mode == SRE || FOSS) ltm_set_read_done() → read_done = false

↓ 硬件跑一帧

frame N done     dc_isr()

if (ltm2_mask && display[i].ltm2_mode != VS_LTM_LTM)

schedule_work(&crtc[i]->ltm_isr_work)

↓ workqueue（进程上下文）

vs_dc_handle_ltm_isr_work() → dc_hw_get_display_ltm2_data()

读 SD_RATIO / AVG_LUMA / AVG_WOPR / ROI_SUM，read_done = true

↓ 用户态

dtest_get_ltm_hw_readout_result()

轮询 read_done（10 × 1ms）→ memcpy 到 dev->ltm_read_params

↓ frame N+1

_map_drm_ltm() 把它作为 ReadParams 传给 algo

- LTM 模式不走这条路（中断里就被过滤），只靠 WDMA 直方图。

所以 LTM 模式下 dev->ltm_read_params 一直是全 0，这是预期行为。

- 直方图不走这条路：硬件 WDMA 直接写用户态 BO，用户态 bo_map() 后自己解包。

# 2.5.5 disable 路径与 enable 不对称

- ltm2_hw_config() 在 enable == false 时只调 ltm2_enable_config_hw()，

子模块的使能位和所有系数/LUT 保持原值，硬件靠总开关旁路整个模块。

- 对比 LTM1.0：ltm_freq_decomp_config_hw() / ltm_tone_adj_config_hw() /

ltm_dither_config_hw() / ltm_hist_cd_set_config_hw() 都有完整 else 分支清 0。 LTM2.0 的对应函数没有（只有 ltm2_af_lut_config_hw() 有个写 0 的 else，但见 2.9）。

- 含义：LTM2.0 case 之间必须靠 reset 清状态，不能指望"关掉 LTM"把寄存器恢复干净；

--soft / --clean / --reinstall 的选择会影响结果。

- ltm2_enable_config_hw() 在 disable 时把 display->ltm2_mode 强制回 VS_LTM_LTM，

顺带关掉 2.5.4 的回读路径。

# 2.6 寄存器配置

# 2.6.1 总开关

| 寄存器 | 字段 | 含义 | 写在哪 |
| --- | --- | --- | --- |
| DCREG_SH_PANEL{0,1}_CONFIG | LTM | LTM 模块总开关（与 GTM 共用） | ltm2_enable_config_hw() |

# 2.6.2 LTM2_CONFIG 位图（shadow，读改写）

这是 LTM2.0 的功能开关总表，排查"某模块没生效"先 dump 这个寄存器。

| bit | 字段 | 含义 | 数据来源 | 写在哪个函数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | FREQ_DECOMP | 亮度频率分解 | freq_decomp.decomp_enable | ltm2_freq_decomp_config_hw() |
| 1 | SLICE_AFFINE_GRID | slice / affine grid | af_slice.enable | ltm2_af_slice_config_hw() |
| 2 | TONE_ADJUST | 全局 tone adjust | tone_adj.enable | ltm2_tone_adj_config_hw() |
| 3 | COLOR_PROTECT | 色彩保护 | color_protect_enable | ltm2_enable_config_hw() |
| 4 | DITHER | dither | ltm_dither.dither_enable | ltm2_dither_config_hw() |
| 5 | SD_BLENDING | scan detection blending | ltm_sd.blending_enable | ltm2_sre_sd_config_hw() |
| 6 | DSCALER | 下采样 | ltm_ds.enable | ltm2_ds_config_hw() |
| 7 | CDETECTION | content detection | ltm_cd_set.enable | ltm2_hist_cd_set_config_hw() |
| 8 | LUMA_BLENDING | 平均亮度计算 | ltm_luma.luma_blending_enable | ltm2_luma_config_hw() |
| 9 | WOPR_BLENDING | WOPR 模块 | sre_wopr.blending_enable | ltm2_sre_wopr_config_hw() |
| 10 | HIST | 直方图统计 | ltm_hist_set.enable | ltm2_local_hist_set_config_hw() |
| 11 | HIST_OVERLAP | 直方图 overlap | ltm_hist_set.overlap | 同上 |
| 12 | NON_ROI_MAP_WAY | 1 = 非 ROI 区取最近 block 映射 | af_slice.non_roi_mapping_way | ltm2_af_slice_config_hw() |
| 13 | AD_TXT_JUD | ROI 文本检测 | ad_txt_jud_en | ltm2_enable_config_hw() |
| 14 | LOCAL_HIST_WDMA | 局部直方图 WDMA | ltm_hist_get.enable | ltm2_local_hist_get_config_hw() |

ltm2_luma_config_hw() 的两个 enable 不是一回事：函数形参 enable 来自 ltm_luma.enable，只控制是否写 RGB→Y 系数；而 LUMA_BLENDING 位取的是 ltm_luma.luma_blending_enable，无论形参真假都会被写。 其余子模块的使能位与形参 enable 一致。

# 2.6.3 其余寄存器

参数寄存器（系数、LUT、ROI、地址等）的逐项含义、类型、默认值、 以及 struct drm_vs_ltm 字段 → 寄存器位域的完整映射，见 附录 C。 shadow / non-shadow 的分类见 2.5.3，只读结果寄存器见 附录 B。

两个写入条件上的特例：

- DS_OUTPUT / ROIX / ROIY / ROI_LEN 是无条件写的（不管 ltm_ds.enable），

只有两个 DS_*_NORM 受 enable 控制；

- LTM2_LOCAL_HIST_WB_*ADDRESS 仅 ltm_hist_get.enable 时写，

地址由 hist_bo_handle 经 vs_gem_object_lookup() 换算成 iova。

# 2.7 设计需求

要解决的问题：见 2.1.2。

软件侧设计约束：

- 算法在用户态：algo team 交付源码 → 编译成 libdpualgorithm.so → drmtest 运行时

dlopen。驱动的职责边界就是 struct drm_vs_ltm 这个 UAPI 结构体。

- 单次下发：整套参数（含 1088 项 LUT）必须一个 blob 一次性给，不能拆多个 property，

否则跨帧反馈的一致性无法保证。

- 跨帧反馈：必须提供稳定回读通道（LTM_HW_READOUT + read_done + WDMA BO）。

- 规模限制：grid ≤ 8×8，affine LUT 固定 1088 项，直方图 64 bin × 64 block。

明确不支持：

- ltm2_mask == 0 的芯片不支持 SRE / FOSS；

- LTM2.0 上不支持 LTM_AF_FILTER property；

- LTM 只挂 PANEL0 / PANEL1（寄存器都用 VS_SET_PANEL01_FIELD）；

- CMD_LIST 模式下 tone_adjust / dither / affine LUT 尚未实现（见 2.9）；

- vcmd 路径只覆盖 LTM1.0，没有 SRE / FOSS 分支（见 2.9）；

- LTM2.0 不复用 LTM1.0 的 degamma / gamma / luma_adj / af_trans / color / luma_ave_set

子模块（完整清单见附录 C.10）。

# 2.8 软件适配

# 2.8.1 算法配置流程

驱动不含算法。 软件侧要做的是：① 提供 .so 被调用的 API 接口声明； ② 在接口实现里完成对底层算法的调用；③ 把算法处理后的参数配置给相应寄存器。 算法输入 = 用户配置（case 参数） + 上一帧从寄存器/内存读回的参数。

用户态 (drmtest + libdpualgorithm.so)

① JSON case "LTM": { ltm_enable, ltm2_mode, Grid_num, width, height,

Strength, temporal_smooth, VidSetting{...} ... }

↓ get_ltm_params_from_json()

② struct ltm_algo_params p

+

③ 上一帧回读： dev->ltm_read_params (APB: avg_sd/avg_luma/avg_wopr/sum_txt)

hist_buf[64][64]     (WDMA BO)

cdf_curve_last[][]   (算法内部跨帧状态)

↓

④ dpu_algo_api_ltm / _ltm_sre / _ltm_foss     ← 按 ltm2_mode 分派

↓

⑤ struct drm_vs_ltm（含 1088 项 affine LUT）

↓ drmModeCreatePropertyBlob + atomic set

内核 (vs_drm.ko)

⑥ ltm_check() → ltm_config_hw() → ltm2_hw_config()      按 ltm2_mask 分流

⑦ dc_write / dc_write_non → LTM2_* 寄存器

⑧ frame done 中断 → vs_dc_handle_ltm_isr_work() → 回填 LTM_HW_READOUT，read_done = 1

↓ 下一帧回到 ③

分步要点

① → ②　解析（get_ltm_params_from_json()）

- 先设一批代码内默认值（Sensity = 0.4、IIR_Wgt_max = 0.9、

spatial_kernal = {164,101,60,23,14,3}、foss_strength = 1、 luma_luma_intensity = 64）；

- ltm2_mode 是字符串（"LTM" / "SRE" / "FOSS"），不认识的值静默回落到 "LTM"；

- 只有 ltm_enable 为真才解析其余字段；globalDisable 为真则整个 LTM 不下发。

③　取上一帧数据（两条独立通路）

| 通路 | 数据 | 怎么来 | 何时可用 |
| --- | --- | --- | --- |
| APB | avg_sd / avg_luma / avg_wopr / sum_txt | 驱动在 frame done worker 里读寄存器，回填 LTM_HW_READOUT | 用户态轮到 read_done == true 后 |
| WDMA | histogram | 硬件 DMA 直接写用户态 BO | wb frame done 触发，代表已写完 |

④　按 mode 分派

if (!ltm2_mask || ((ltm2_mask & BIT(VS_LTM_LTM)) && p.ltm2_mode == VS_LTM_LTM))

dpu_algo_ltm(...,  spatial_kernal, hist_buf, cdf_curve_last, &ltm);

else if ((ltm2_mask & BIT(VS_LTM_SRE)) && p.ltm2_mode == VS_LTM_SRE)

dpu_algo_ltm_sre(..., cdf_curve_last, luma_luma_intensity,

&read_params, &ltm);            /* 无 hist */

else if ((ltm2_mask & BIT(VS_LTM_FOSS)) && p.ltm2_mode == VS_LTM_FOSS)

dpu_algo_ltm_foss(..., hist_buf, cdf_curve_last, foss_strength,

foss_uniform_blend_strength, &read_params, &ltm);

dlsym 没拿到符号时打印 Not found the LTM ... algo function! 并返回 0 （不下发 property，这一帧没有 LTM）。

⑤　算法输出后，软件只补三个算法不管的字段

ltm.ltm_hist_get.enable         = (p.ltm2_mode != VS_LTM_SRE);

ltm.ltm_hist_get.fd             = dev->fd;

ltm.ltm_hist_get.hist_bo_handle = dev->ltm_hist_bo1->handle;  /* 下一帧 WDMA 目标 */

ltm.ltm2_mode                   = p.ltm2_mode;                /* 驱动据此决定回读 */

其余字段（各子模块 enable + 系数 + LUT）全部由算法填。 驱动不做默认值兜底 —— 某模块没生效，先确认算法有没有把对应 enable 置起来 （各 mode 的期望使能状态见附录 C.0）。

# 2.8.2 用户态怎么设这个 property

struct drm_vs_ltm ltm = { 0 };

uint32_t blob_id = 0;

/* 1. 调算法库填充 ltm（见 2.8.1 ④）*/

/* 2. 补 ltm_hist_get / ltm2_mode（见 2.8.1 ⑤）*/

/* 3. 建 blob，atomic set 到 CRTC 的 "LTM" property */

drmModeCreatePropertyBlob(dev->fd, &ltm, sizeof(struct drm_vs_ltm), &blob_id);

关闭 LTM：把 "LTM" 设成 0（blob id = 0），驱动走 !new_data 分支置 enable = false。

# 2.8.3 algo .so 接口

路径 LIB_DPU_ALGORITHM_PATH = "./../dpu-algo/lib/libdpualgorithm.so"， 符号在 dpu_algorithm_lib_init() 里用 dlsym 取。

| 函数指针 | dlsym 名 | 除公共参数外还要 |
| --- | --- | --- |
| dpu_algo_ltm | dpu_algo_api_ltm | mode、Strength、spatial_kernal、hist_buf |
| dpu_algo_ltm_sre | dpu_algo_api_ltm_sre | luma_luma_intensity、ReadParams |
| dpu_algo_ltm_foss | dpu_algo_api_ltm_foss | Strength、spatial_kernal、hist_buf、foss_strength、foss_uniform_blend_strength、ReadParams |

公共参数：fr（帧号）、temporal_smooth、layerWidth/Height、gridWidth/Height、 sensitivity、iir_max_wgt、cdf_crv_last（跨帧状态，in/out）、hw_config（输出）。

hw_config 和 ReadParams 都是 void *，编译期不检查类型。 struct drm_vs_ltm / struct drm_vs_ltm_hw_readout 的布局是驱动与 algo 的 隐式 ABI 契约 —— 改 UAPI 结构体必须同步 algo，否则静默写坏内存。

dpu-algo 在本 workspace 中不存在（可选组件），没有 .so 时 LTM 不下发。

# 2.8.4 测试 case

JSON 里 LTM 是 CRTC 的一个 property，值是算法输入参数（不是寄存器值）。 字段含义见附录 A。

p_ltm = OrderedDict()

p_ltm["ltm_enable"]      = 1

p_ltm["ltm2_mode"]       = 'LTM'        # 'LTM' | 'SRE' | 'FOSS'

p_ltm["Grid_num"]        = [8, 8]       # [w, h], <= 8

p_ltm["width"]           = 1920

p_ltm["height"]          = 1280

p_ltm["temporal_smooth"] = 1

p_ltm["Strength"]        = 2            # LTM / FOSS；SRE 不用

p_ltm["foss_strength"]                = 1      # FOSS only

p_ltm["foss_uniform_blend_strength"]  = 0.0    # FOSS only

p_ltm["luma_luma_intensity"]          = 64     # SRE only

p_ltm["VidSetting"] = OrderedDict([

("Sensity",      0.4),

("IIR_Wgt_max",  0.9),

("Spatial_Coef", [380, 101, 60, 0, 0, 0]),

])

return OrderedDict([('LTM', p_ltm)])

每个 case 必须是 DTestFrameUnit（ltm2.py 里是 3 帧 normal / 9 帧 scene_change）， 资源是连续帧序列 imgseq2_f_0.bmp ~ imgseq2_f_8.bmp。

python3 script/dtest.py -g --cid 0x2000003d

python3 script/dtest.py -d auto_cases/0x2000003d -o /tmp/dump --soft -f '*crtc0*postpq*ltm*'

# 2.8.5 平台 / 版本差异

| 维度 | 差异 |
| --- | --- |
| LTM1.0 vs 2.0 | ltm_config_hw() 按 info->ltm2_mask 运行时分流；两套 *_config_hw 完全独立，寄存器前缀 LTM_ vs LTM2_ |
| register set | LTM2 寄存器由 #ifdef DCREG_SH_PANEL0_LTM2_CONFIG_Address 保护，老 register set 下整块不编译 |
| APB vs VCMD | map_drm_ltm() 分流；vcmd 走 _map_drm_ltm_vcmd()（双 BO 乒乓 + DRM_IOCTL_VS_SET_CTX 查 frm_exe_count 同步 + update_ltm_slope_bias() 回填 N+2 帧）。vcmd 路径只支持 LTM1.0 |
| CMD_LIST | shadow 寄存器走 dc_write_lut() 批量写；但 LTM2.0 的 tone_adj / dither / af_lut 的 cmd_list 分支未实现 |
| QEMU | dev->use_vcmd && !dev->is_qemu 才走 vcmd |
| kernel 版本 | < 5.19 手动遍历 mode_obj->properties[] 找 blob id，>= 5.19 用 drm_object_property_get_default_value() |

# 2.8.6 与其它 feature 的关系

| 关系 | 说明 |
| --- | --- |
| LTM ↔ GTM | 共用 PANEL_CONFIG.LTM 总开关和 ltm_enable_config_hw()； |
| LTM ↔ LTM_AF_FILTER | LTM2.0 下被 check 拒绝，affine 系数改走 ltm_af_luts |
| LTM ↔ HISTOGRAM | 两个独立 feature，寄存器和 property 都不共用 |
| LTM ↔ SCALE / window box | display_commit() 里 LTM 先于 display_set_window_box()；LTM 的 ROI / DS 尺寸需与 SCALER 之后的实际 panel 尺寸对齐，但驱动不校验 |
| LTM ↔ non-shadow 缓存 | 大量 dc_write_non 占用共享的 non_shadow_reg_cache[display_id]，与其它用 non-shadow 的 feature 抢容量 |

# 2.9 已知问题 / 限制 / TODO

| # | 问题 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMD_LIST 下 tone_adj 未实现：use_cmd_list 分支为空（VIV_TODO@Pei Li: Add CMD_LIST flow），tone adjust LUT 完全不下发 | ltm2_tone_adj_config_hw() | Open |
| 2 | vcmd 路径不支持 SRE / FOSS：只调 dpu_algo_ltm，无 mode 分派，vcmd 下跑 SRE/FOSS 会按 LTM 处理 | _map_drm_ltm_vcmd() | Open |
| 3 | 回读超时只打日志不报错：超时后保留上一帧的 ltm_read_params 继续用，算法输入静默变旧、结果不可复现 | dtest_get_ltm_hw_readout_result() | Open |

排查入口（按接口层顺序）

- state->dirty / state->enable —— "LTM" 是 L3，没 dirty 就不写寄存器。

在 display_commit() 的 states 循环里打点。

- ltm_check() 是否拒绝 —— dmesg 里找

The LTM is not support mode %d / grid width/height ... not meet the limit。 check 失败会让整个 atomic commit 失败。

- 能力位 —— ltm2_mask / display_info->ltm 为 0 时 property 根本不创建，

用户态 set 会找不到。用 modetest -p 或 DC_INFO blob 确认。

- 走的是 LTM2 还是 LTM1 分支 —— 看 ltm_config_hw() 里 ltm2_mask 的取值。

- dump LTM2_CONFIG —— 15 个使能位一次看清哪个模块没开（位图见 2.6.2）。

- 区分 shadow / non-shadow —— shadow 在 commit 时就写了，non-shadow

（含 AFFINE_LUT）要等 frame done 才 flush。抓寄存器序列时注意这个时间差。

- 回读不来 —— 先看 display->ltm2_mode 是不是 VS_LTM_LTM（那样中断里就不

schedule work），再看 read_done 是否被清了但 worker 没跑。

- 算法输入不对 —— 在 _map_drm_ltm() 里打印 struct ltm_algo_params 和

read_params，确认 JSON 解析和上一帧回读都正常。

# 2.10 Change History

| 日期 | 版本 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | v1.0 | 初版：按模板整理 LTM2.0 软件配置文档 | pei.li |

附录 A：用户参数（case → 算法的输入）

写在 CRTC 的 "LTM" 对象下，由 get_ltm_params_from_json() 解析进 struct ltm_algo_params。这些是算法输入，不是寄存器值。

# A.1 通用参数

| JSON 字段 | 结构体字段 | 类型 | 取值 / 默认 | 适用 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ltm_enable | enable | bool | 0 / 1 | 全部 | 是否启用。为 0 时不下发 property，其余字段不解析 |
| ltm2_mode | ltm2_mode | 字符串 | "LTM" / "SRE" / "FOSS"<br>默认 "LTM" | 仅 2.0 | 选模式。决定算法入口、要不要直方图、驱动回读哪些寄存器。不认识的字符串静默回落到 "LTM" |
| Grid_num | grid_width<br>grid_height | 2 × u32 | [1, 8] 默认[8,8] | 全部 | [宽方向 block 数, 高方向 block 数]。2.0 上限 8×8（1.0 是 12×12），指定将图像宽高方向分别切分为多少个block去做ltm。 |
| width / height | layer_width<br>layer_height | u32 | = layer 宽高 | 全部 | layer 尺寸，算法据此算 grid 缩放系数 |
| temporal_smooth | temporal_smooth | bool | 默认 0 | 全部 | 是否启用帧间时域平滑（IIR） |
| Strength | strength | float | [1, 20] default 2，suggest 2-8 | LTM、FOSS | LTM 强度。越大局部增强越猛，对比度越高。1.0 是 u32，2.0 是 float |
| Mode | mode | u32 | 0 / 1 | 仅 1.0 | 0 = 用用户配的 strength/grid；1 = 用推荐参数 |

# A.2 模式专用参数

| JSON 字段 | 结构体字段 | 类型 | 默认 | 适用 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| luma_luma_intensity | 同名 | u32 | 64 | SRE | 亮度增强强度。SRE 的主强度旋钮（SRE 不用 Strength） |
| foss_strength | 同名 | float | 1 | FOSS | 控制foss的强度，值越大，foss强度越大，省电越多 |
| foss_uniform_blend_strength | 同名 | float | 0.0 | FOSS | 控制foss的风格，值越大，风格与原始图像越接近 |

# A.3 VidSetting 子对象（帧间平滑 / 空间滤波）

可选；整个 VidSetting 缺省时用代码内默认值

| JSON 字段 | 结构体字段 | 类型 | xlsx 建议 | 代码默认 | 适用 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensity | sensitivity | double | [0,1]，suggest 0.4-0.8，default 0.4 | 0.4 | 全部 | 控制时序smooth（IIR）的敏感程度，数值越大，curve转变越快。 |
| IIR_Wgt_max | iir_max_wgt | double | [0,1]，suggest 0.5-1.0，default 0.9 | 0.9 | 全部 | IIR 混合上一帧与当前帧时当前帧的最大权重。1.0 = 完全用当前帧（等于不平滑） |
| Spatial_Coef | spatial_kernal | u16[6] | 1×6，系数和 = 1024 | {164,101,60,23,14,3}<br>ltm2.py 用 {380,101,60,0,0,0} | LTM、FOSS | 空间滤波系数。SRE 不用（dpu_algo_api_ltm_sre 入参里没有） |

另有一个调试用字段 globalDisable：置 1 可在不删 property 的前提下跳过整个 LTM （配置侧和回读侧都识别）。

附录 B：读回参数（硬件 → 算法的反馈）

两条完全独立的通路，容易混淆：

|  | 通路 1：APB 寄存器 | 通路 2：WDMA 内存 |
| --- | --- | --- |
| 数据 | avg_sd / avg_luma / avg_wopr / sum_txt | histogram |
| 载体 | struct drm_vs_ltm_hw_readout（200B）经 LTM_HW_READOUT blob | 用户态 dumb BO（dev->ltm_hist_bo1） |
| 读取方式 | 驱动在 frame done worker 里 dc_read_immediate() 逐个读 | 硬件 DMA 直接写内存，软件 bo_map() 后自己解包 |
| 写回时机 | frame done 之后 | wb frame done 触发，代表已写完 |
| 有效标志 | read_done | 无，靠帧同步 |
| 哪些 mode 用 | 仅 SRE / FOSS | 仅 LTM / FOSS |

# B.1 APB 回读（struct drm_vs_ltm_hw_readout）

由 dc_hw_get_display_ltm2_data() 填充。

| xlsx 名 | 字段 | 类型 | 寄存器 | LTM | SRE | FOSS | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD_RATIO | avg_sd[64] | u8 × 64 | LTM2_SD_RATIO_DATA | ❌ | ✅ | ✅ | 每 block 的 scan-detection 命中比例，算法据此定 SD blending 力度 |
| LUMA_AVG | avg_luma[64] | u8 × 64 | LTM2_AVG_LUMA_DATA | ❌ | ✅ | ✅ | 每 block 平均亮度。需 LUMA_BLENDING 使能 |
| WOPR_AVG | avg_wopr[64] | u8 × 64 | LTM2_AVG_WOPR_DATA | ❌ | ✅ | ❌ | 每 block 的白底占比均值。需 WOPR_BLENDING 使能 |
| Sum roi | sum_txt | u32 | LTM2_ROI_SUM_DATA | ❌ | ❌ | ✅ | ROI 文本判定累加值。需 AD_TXT_JUD 使能 |
| — | read_done | bool | 软件标志 | — | — | — | 驱动→用户态的数据有效标志 |

三个读取细节：

- 同地址自增数据口：循环 entry_cnt += 4、每次读同一地址，一个 u32 拆 4 个 u8， 64 个 block 只需 16 次读；

- 用 dc_read_immediate()，绕过 regmap 缓存直接读 non-shadow 域；

- LTM 模式下函数直接 return，ltm_read_params 一直全 0（预期行为）。

坑（2.9 第 11 条）：轮询超时只打印 timeout，但保留上一帧的值继续用。

# B.2 WDMA 直方图

| 名 | 用户态载体 | 类型 | LTM | SRE | FOSS | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| histogram | hist_buf_first[][64] | u16 × 64 × 64 | ✅ | ❌ | ✅ | 每 block 的亮度直方图，每 block HIST_GRID_DEPTH 个 bin（默认 64） |

|  | LTM1.0 | LTM2.0 |
| --- | --- | --- |
| block 数 | 144（12×12） | 64（8×8） |
| BO 创建 | bo_create_dumb(fd, 144, 32, 32, ...) | bo_create_dumb(fd, 64, 32, 32, ...) |
| BO 个数 | vcmd 路径 2 个（乒乓） | APB 路径 1 个 |

for (i = 0; i < max_grid_num; i++)          /* LTM2.0: 64 */

for (j = 0; j < 32; j++) {          /* 32 个 u32 = 64 个 u16 bin */

hist_buf_first[i][2*j]     = hist_arr[i*32 + j] & 0xffff;

hist_buf_first[i][2*j + 1] = hist_arr[i*32 + j] >> 16;

}

hist_buf_first[144][64] / cdf_curve_last[144][65] 按 LTM1.0 的 144 维声明， LTM2.0 只用前 64 行 —— 刻意的兼容写法，不是 bug。

# B.3 第三份跨帧状态：cdf_curve_last

不是硬件回读，但同样是跨帧数据，容易漏：

| 载体 | 类型 | 谁维护 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| cdf_curve_last[144][65] | u32 | 算法内部（软件只负责一直传同一块内存） | 上一帧 CDF 曲线，IIR 平滑的状态。static 数组，进程内持久 |

因为是 static，同一个 drmtest 进程内跨 case 不清零 —— 前一个 case 的收敛状态会带到下一个。这是 LTM2.0 case 要注意执行顺序 / 配合 --reinstall 的原因之一。

附录 C：硬件参数含义（算法输出 → 寄存器）

来源：ltm_v2.0/寄存器配置与用户参数.xlsx，补上对应的 struct drm_vs_ltm 字段和寄存器。 类型记法 Ua.b = 无符号定点，a 位整数 + b 位小数（U0.10 = 10 位纯小数）。 "（算）"= 由算法根据分辨率/grid 计算，无固定默认值。

# C.0 各 mode 的期望使能状态

排查"某模块没生效"时的对照表 —— 这些位由算法填进 struct drm_vs_ltm，该表随算法更新。

| 使能位 | drm_vs_ltm 字段 | LTM | SRE | FOSS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE | proto state->enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_FREQ_DECOMP | freq_decomp.decomp_enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_SLICE_AFFINE_GRID | af_slice.enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_HIST | ltm_hist_set.enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_HIST_OVERLAP | ltm_hist_set.overlap | 1 | 1 | 1 |
| NON_ROI_MAPPING_WAY | af_slice.non_roi_mapping_way | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_DITHER | ltm_dither.dither_enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_DS | ltm_ds.enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_CONTENT_DETECTION | ltm_cd_set.enable | 1 | 1 | 1 |
| ENABLE_COLOR_PROTECT | color_protect_enable | 1 | 1 | 1 |
| LOCAL_HIST_WDMA | ltm_hist_get.enable | 1 | 1 | 1 |
| af_lut.enable | ltm_af_luts.enable | 1 | 1 | 1 |
| grid_size.enable | grid_size.enable | 1 | 1 | 1 |
| LUMA_BLENDING_ENABLE | ltm_luma.luma_blending_enable | 0 | 1 | 1 |
| SD_BLENDING_ENABLE | ltm_sd.blending_enable | 0 | 1 | 1 |
| WOPR_BLENDING_ENABLE | sre_wopr.blending_enable | 0 | 1 | 0 |
| AD_TXT_JUD_EN | ad_txt_jud_en | 0 | 0 | 1 |
| ENABLE_TONE_ADJUST | tone_adj.enable | 0 | 0 | 0 |

# C.1 总开关与亮度定义

| 参数 | 类型 | 默认 | 含义 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE | U1.0 | 1 | 模块总开关 | proto state->enable | PANEL_CONFIG.LTM |
| RGBY_COEFF[3] | U0.10 | 306, 601, 119 | RGB→Y 系数，[0,1023)，默认即 BT.601 权重 | ltm_luma.coef[0..2] | LTM2_RGBY_COEF.COEF0/1/2 |
| GRAY_WEIGHT | U1.6 | 50 | gray 与 lightness 混合时 Y 的权重。0 = 全用 lightness，64 = 全用 gray，[0,64] | ltm_luma.coef[4] | LTM2_GRAY_LIGHT_WGT.GRAY_WEIGHT |
| LIGHTNESS_WEIGHT | U1.6 | 48 | lightness 在 RGB min / max 之间的权重。0 = RGB min，64 = RGB max | ltm_luma.coef[3] | LTM2_GRAY_LIGHT_WGT.LIGHTNESS_WEIGHT |
| LUMA_BLENDING_ENABLE | U1.0 | 1 | 平均亮度计算使能（avg_luma 回读的前提） | ltm_luma.luma_blending_enable | LTM2_CONFIG.LUMA_BLENDING |
| ENABLE_COLOR_PROTECT | U1.0 | 1 | color mapping 阶段色彩保护 | color_protect_enable | LTM2_CONFIG.COLOR_PROTECT |

# C.2 频率分解

| 参数 | 类型 | 默认 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_FREQ_DECOMP | U1.0 | 1 | freq_decomp.decomp_enable | LTM2_CONFIG.FREQ_DECOMP |
| FREQ_DECOMP_COEF_0..3 | U8.0 | 0, 8, 16, 0 | freq_decomp.coef[0..3] | LTM2_FREQ_DECOMP_COEF_A.COEF0..3 |
| FREQ_DECOMP_COEF_4..5 | U8.0 | 16, 32 | freq_decomp.coef[4..5] | LTM2_FREQ_DECOMP_COEF_B.COEF4/5 |

coef[] 声明为 9 项（1.0 用 3×3 滤波），LTM2.0 只用前 6 项；norm 字段 2.0 不用。

# C.3 分块与仿射网格

| 参数 | 类型 | 默认 | 含义 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_SLICE_AFFINE_GRID | U1.0 | 1 | slice / affine 使能 | af_slice.enable | LTM2_CONFIG.SLICE_AFFINE_GRID |
| GRID_WIDTH / GRID_HEIGHT | U4.0 | 8 / 8 | 水平 / 垂直 block 数（[1,8]） | grid_size.width/height | LTM2_GRID_CONFIG.GRID_WIDTH/HEIGHT |
| GRID_DEPTH | U5.0 | 17 | affine grid 深度（每 block 曲线控制点数） | grid_size.depth | LTM2_GRID_CONFIG.GRID_DEPTH |
| HIST_GRID_DEPTH | U7.0 | 64 | 直方图 bin 数 | grid_size.hist_depth | LTM2_GRID_CONFIG.HIST_GRID_DEPTH |
| GRID_X_SCALE / GRID_Y_SCALE | U16.0 | （算） | grid 缩放归一化系数 | af_slice.scale[0/1] | LTM2_GRID_SCALE.XSCALE/YSCALE |
| NON_ROI_MAPPING_WAY | U1.0 | 1 | 1 = 非 ROI 区用最近 block 映射 | af_slice.non_roi_mapping_way | LTM2_CONFIG.NON_ROI_MAP_WAY |
| BLOCK_RATIO_HR | U27.0 | （算） | 高分辨率 block ratio | af_slice.block_ratio_hr | LTM2_BLOCK_RATIO_HR |
| BLOCK_RATIO_LR | U27.0 | （算） | 低分辨率 block ratio | ltm_hist_set.block_ratio_lr | LTM2_BLOCK_RATIO_LR |
| AFFINE_LUT[1088] | 1088 × U11.0 | （算） | 核心映射曲线，64 组 × 17 项；两项拼一个 32bit，每组最后一项单独配（VALUE1 = 0） | ltm_af_luts.ltm_af_lut[] | LTM2_AFFINE_LUT.VALUE0/VALUE1（同地址自增） |

# C.4 直方图统计

| 参数 | 类型 | 默认 | 含义 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_HIST | U1.0 | 1 | 直方图统计使能 | ltm_hist_set.enable | LTM2_CONFIG.HIST |
| ENABLE_HIST_OVERLAP | U1.0 | 0 | 相邻 block 统计区重叠，减少 block 边界跳变 | ltm_hist_set.overlap | LTM2_CONFIG.HIST_OVERLAP |
| HIST_OVERLAP_RATIO | U0.10 | 0 | overlap 比例 | ltm_hist_set.hist_overlap_ratio | LTM2_HIST_OVERLAP_RATIO |
| HIST_GRID_X/Y_SCALE | U16.0 | （算） | 直方图 grid 缩放 | ltm_hist_set.grid_scale[0/1] | LTM2_HIST_GRID_SCALE.XSCALE/YSCALE |
| WDMA ENABLE | U1.0 | 1 | 局部直方图 WDMA 使能 | ltm_hist_get.enable | LTM2_CONFIG.LOCAL_HIST_WDMA |
| — | — | — | WDMA 目标地址（低/高 32bit），由 BO handle 换算 | ltm_hist_get.hist_bo_handle → iova | LTM2_LOCAL_HIST_WB_ADDRESS<br>LTM2_LOCAL_HIST_WB_HIGH_ADDRESS |

ltm_hist_set.grid_depth / start_pos[] 是 1.0 字段，2.0 不用 （bin 数改由 grid_size.hist_depth 走 LTM2_GRID_CONFIG）。

# C.5 内容检测

| 参数 | 类型 | 默认 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_CONTENT_DETECTION | U1.0 | 1 | ltm_cd_set.enable | LTM2_CONFIG.CDETECTION |
| CONTENT_DETECTION_COEF0..3 | U8.0 | 8, 16, 16, 32 | ltm_cd_set.coef[0..3] | LTM2_CD_COEF.COEF0..3 |
| CONTENT_DETECTION_THRESHOLD0..3 | U8.0 | 1, 12, 64, 128 | ltm_cd_set.thresh[0..3] | LTM2_CD_THR.THR0..3 |
| CONTENT_DETECTION_SLOPE0..1 | U1.14 | 1489, 256 | ltm_cd_set.slope[0..1] | LTM2_CD_SLOPE.SLOPE0/1 |
| CONTENT_DETECTION_MIN_WGT | U2.0 | 2 | ltm_cd_set.min_wgt | LTM2_CD_MIN_WGT |

xlsx 里 CONTENT_DETECTION_MIN_WGT 的描述写的是 *"Luma frequency decomposition filter coefficient 5"* —— 复制粘贴错误，按字段名理解为"内容检测最小权重"。 ltm_cd_set.filt_norm / .overlap 是 1.0 字段，2.0 不写。

# C.6 下采样与 ROI

| 参数 | 类型 | 默认 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_DS | U1.0 | 1 | ltm_ds.enable | LTM2_CONFIG.DSCALER |
| DS_OUTPUT_WIDTH/HEIGHT | U10.0 | （算） | ltm_ds.output.w/h | LTM2_DS_OUTPUT.WIDTH/HEIGHT |
| DS_HOR/VER_SCALE_NORM | U16.0 | （算） | ltm_ds.h_norm / v_norm | LTM2_DS_HOR_NORM / LTM2_DS_VER_NORM |
| ROI_X_START / ROI_Y_START | U13.0 | 0 / 0 | ltm_ds.roi_x_start / roi_y_start | LTM2_ROIX.START / LTM2_ROIY.START |
| ROI_X_END / ROI_Y_END | U13.0 | （算） | ltm_ds.roi_x_end / roi_y_end | LTM2_ROIX.END / LTM2_ROIY.END |
| ROI_X_LEN / ROI_Y_LEN | U13.0 | （算） | ltm_ds.roi_x_len / roi_y_len | LTM2_ROI_LEN.XLEN/YLEN |

ltm_ds.crop_l/r/t/b 是 1.0 字段（写 LTM_DS_CROP_HOR/VER），2.0 用 ROI 取代。 DS_OUTPUT / ROIX / ROIY / ROI_LEN 无条件写，只有两个 NORM 受 enable 控制。

# C.7 SRE 专用：WOPR 与 Scan Detection

| 参数 | 类型 | 默认 | 含义 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOPR_BLENDING_ENABLE | U1.0 | 1 | WOPR 使能（avg_wopr 回读前提） | sre_wopr.blending_enable | LTM2_CONFIG.WOPR_BLENDING |
| WOPR_THR | U8.0 | 230 | 亮度阈值（判定"白底"的门限） | sre_wopr.wopr_thr | LTM2_WOPR_THR |
| SD_BLENDING_ENABLE | U1.0 | 1 | scan detection 使能（SRE / FOSS） | ltm_sd.blending_enable | LTM2_CONFIG.SD_BLENDING |
| SD_R_THR / SD_G_THR / SD_B_THR | U8.0 | 95 / 40 / 20 | R / G / B 通道阈值 | ltm_sd.r_thr / g_thr / b_thr | LTM2_SD_BLEND_THR_A.RTHR/GTHR/BTHR |
| SD_DELTA_MINMAX_THR | U8.0 | 15 | delta_rgb（max-min）阈值 | ltm_sd.delta_minmax_thr | LTM2_SD_BLEND_THR_B.DELTA_MINMAX_THR |
| SD_DELTA_RG_THR | U8.0 | 15 | abs(R-G) 阈值 | ltm_sd.delta_rg_thr | LTM2_SD_BLEND_THR_B.DELTA_RG_THR |

# C.8 FOSS 专用

| 参数 | 类型 | 默认 | 含义 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD_TXT_JUD_EN | U1.0 | 1 | ROI 文本/区域检测使能（sum_txt 回读前提） | ad_txt_jud_en | LTM2_CONFIG.AD_TXT_JUD |

# C.9 输出级：Tone Adjust 与 Dither

| 参数 | 类型 | 默认 | 含义 | 字段 | 寄存器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENABLE_TONE_ADJUST | U1.0 | 1（三种 mode 实际都填 0） | 全局 tone adjust 使能 | tone_adj.enable | LTM2_CONFIG.TONE_ADJUST |
| TONE_ADJUST_LUT | 129 × U11.0 | （算） | 全局 tone adjust LUT。两项拼一个 32bit → 65 次写 | tone_adj.data[129]，entry_cnt 必须 = 129 | LTM2_TONE_ADJUST_LUT.VALUE0/VALUE1（同地址自增） |
| ENABLE_DITHER | U1.0 | 1 | dither 使能 | ltm_dither.dither_enable | LTM2_CONFIG.DITHER |
| DITHER_TABLE_R[4] | 4 × U2.0 | 0, 2, 3, 1 | R 通道 2×2 dither 阈值表 | table_low[0] / table_high[0] | LTM2_DITHER_TABLE.R00/R01/R10/R11 |
| DITHER_TABLE_G[4] | 4 × U2.0 | 1, 0, 3, 2 | G 通道 | table_low[1] / table_high[1] | LTM2_DITHER_TABLE.G00/G01/G10/G11 |
| DITHER_TABLE_B[4] | 4 × U2.0 | 3, 2, 1, 0 | B 通道 | table_low[2] / table_high[2] | LTM2_DITHER_TABLE.B00/B01/B10/B11 |

dither 表的打包方式容易配错：drm_vs_ltm_dither 只有 table_low[3] / table_high[3]（按 R/G/B 索引），每个 u32 的低 / 高 16bit 各放一个阈值， 驱动取 & 0x3 填进 4 个 2bit 字段： R00 = table_low[0] & 3、R01 = (table_low[0] >> 16) & 3、 R10 = table_high[0] & 3、R11 = (table_high[0] >> 16) & 3。

# C.10 LTM2.0 不使用的结构体字段

存在于 UAPI（LTM1.0 遗留），但 ltm2_hw_config() 完全不读 —— 填了也不会写寄存器， 排查时别在这些字段上浪费时间。

| 字段 | LTM1.0 用途 | LTM2.0 替代 |
| --- | --- | --- |
| ltm_degamma / ltm_gamma | LTM 前后的 de/gamma LUT（65 项） | 不使用 |
| luma_adj | guide curve LUT（129 项） | 不使用 |
| af_filter | affine slope/bias（各 1152 项）+ 硬件 IIR 权重 | 改用 ltm_af_luts（1088 项）；property 被 check 拒绝 |
| af_trans | affine 输出 scale LUT（17 项）+ 定点位宽 | 不使用 |
| ltm_color | alpha gain / luma / saturation LUT（121/129/257 项） | 改用 color_protect_enable 一个开关 |
| ltm_luma_set | luma 平均的 margin / pixel_norm | 不使用（avg_luma 直接回读） |
| ltm_cd_set.filt_norm / .overlap | CD 滤波归一化 / overlap | 不使用 |
| ltm_hist_set.grid_depth / .start_pos[] | 直方图 bin 数 / 起始位置 | 前者移到 grid_size.hist_depth |
| ltm_ds.crop_l/r/t/b | 下采样 crop | 改用 ROI |
| ltm_hist_get.result[9216] | 直方图结果（36KB） | 改用 WDMA 写用户态 BO，只用 fd / hist_bo_handle |
| freq_decomp.coef[6..8] / .norm | 3×3 滤波 + 归一化 | 只用 coef[0..5] |

附：参考资料

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| ltm_v2.0/A209_LTM V2.0.Design.Specifications0.7revision.pdf | 硬件设计规格 |
| ltm_v2.0/ltm2.0_config.docx | LTM / SRE / FOSS 功能定位、sw 如何调用 algo |
| ltm_v2.0/寄存器配置与用户参数.xlsx | 寄存器名/类型/默认值/描述、三模式使能矩阵、APB 回读参数矩阵、用户参数范围与建议值 |