- 文档使用说明

1.1 三层接口机制对比（全局参考表，写在最前面，每个feature的接口文档编写之前参考此表判断归类）

| 维度 | L1: 标准 DRM 接口 | L2: 自定义私有属性（手动挂接，目前使用很少） | L3: vs_dc_property 通用框架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建方式 | drm_plane_create_rotation_property() / drm_plane_create_blend_mode_property() / drm_plane_create_alpha_property() / drm_plane_create_zpos_property() / drm_plane_create_color_properties() / drm_plane_create_scaling_filter_property() / drm_crtc_create_scaling_filter_property() 等 DRM core helper | drm_property_create() / drm_property_create_object() / drm_property_create_enum() / drm_property_create_bool()，在 vs_plane_create()/vs_crtc_create()/vs_writeback_create() 里手写 | vs_dc_create_drm_properties()，遍历 hw_plane->states 自动生成，来自 preprocess/postprocess 注册的 proto |
| 取值/写值回调 | 无自定义回调，DRM core 直接读写 state->base.xxx 字段 | vs_plane_atomic_set_property() / vs_plane_atomic_get_property() 里手写 if (property == vs_plane->xxx_prop) 分支 | vs_dc_set_drm_property() / vs_dc_get_drm_property() 统一分发，走 proto->update |
| 状态存储位置 | struct drm_plane_state 标准字段（rotation/alpha/zpos/color_encoding/src_*/crtc_* 等） | struct vs_plane_state 里的专用字段（如 watermark/y2r_coef/lut_3d/pvric_clear/pvric_const/fb_ext） | vs_plane_state->drm_states[]，通用 vs_dc_property_state 结构 |
| 提交路径 | atomic_check→vs_plane->funcs->check(如 vs_dc_check_plane)；atomic_update→vs_plane->funcs->update(如 vs_dc_update_plane)。每次 commit 无条件执行，无 dirty flag | 同样在 check/update 里被读取使用，具体是否检查 dirty 取决于各属性自己的实现 | plane_commit()/display_commit() 遍历 states.items[]，只有 state->dirty==true 才调用 config_hw |
| 典型代表 (Plane) | ROTATION, BLEND_MODE, ALPHA, ZPOS, COLOR_ENCODING/RANGE, SCALING_FILTER, 以及 src/crtc 位置尺寸 | EXT_LAYER_FB, WATERMARK, Y2R_CONFIG, 3DLUT, PVRIC_CLEAR, PVRIC_CONST, INFO(只读) | GAMMA, DEGAMMA, SCALER, CCM, COLORKEY 等（v2 文档覆盖的部分） |
| 典型代表 (CRTC) | SCALING_FILTER | SYNC_MODE(enum), SYNC_ENABLED(bool), LTM_LUMA_AVE_GET/LTM_HIST_CD_GET(只读 blob), DC_INFO(只读) | [TODO：crtc 侧走 proto 框架的 feature，如 postprocess.c 里挂在 display 上的] |
| 典型代表 (Writeback) | [TODO] | [TODO：point_prop 等] | [TODO] |
| 调试/排查入口 | 先看 drm_plane_state 字段值对不对，再看 atomic_check 里的校验逻辑 | 先看 vs_plane_atomic_set_property 有没有走对分支，再看对应 state 字段 | 先看 state->dirty/state->enable，再看 proto 的 check/update/config_hw |

| 分类 | Feature | 接口层 | 作用域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何 | ROTATION | L1 | Plane | 标准 rotation property |
| 混合 | BLEND_MODE / ALPHA | L1 | Plane | drm_plane_create_blend_mode_property + drm_plane_create_alpha_property |
| 排序 | ZPOS | L1 | Plane | 有 max_blend_layer 上限，免疫模式看 zpos != 255 判断 |
| 色彩 | COLOR_ENCODING / COLOR_RANGE | L1 | Plane | drm_plane_create_color_properties |
| 缩放 | SCALING_FILTER | L1 | Plane & CRTC | 需 kernel >= 5.11 |
| 几何 | 位置/尺寸 (src_x/y/w/h, crtc_x/y/w/h) | L1 | Plane | 无独立 property，是 drm_plane_state 基础字段 |
| 扩展层 | EXT_LAYER_FB | L2 | Plane | DRM_MODE_PROP_ATOMIC + DRM_MODE_OBJECT_FB |
| 水印 | WATERMARK | L2 | Plane | Blob property |
| 色彩转换 | Y2R_CONFIG | L2 | Plane | 仅 program_csc 支持时创建 |
| 3D LUT | 3DLUT (cgm_lut) | L2 | Plane | Blob property，有 lut_3d_changed 脏标记 |
| 压缩 | PVRIC_CLEAR / PVRIC_CONST | L2 | Plane | 仅 CONFIG_VERISILICON_PVRIC + info->cap_dec |
| 元信息 | INFO | L2 | Plane | Immutable blob，只读，存 drm_vs_plane_info |
| 时序 | SYNC_MODE | L2 | CRTC | Enum property |
| 时序 | SYNC_ENABLED | L2 | CRTC | Bool property |
| LTM | LTM_LUMA_AVE_GET / LTM_HIST_CD_GET / LTM_LOCAL_HIST_GET | L2 | CRTC | 只读 blob，硬件结果回读 |
| 元信息 | DC_INFO | L2 | CRTC | Immutable blob |
| OPS | OPS_RESULT | L2 | CRTC | 只读 blob 结果 |
| 直方图 | HISTOGRAM_RESULT | L2 | CRTC | 只读 blob 结果 |
| MMU | MMU_PREFETCH | L2 | CRTC | Enum property |
| 色彩 | GAMMA / DEGAMMA / SCALER / CCM / COLORKEY / … | L3 | Plane & Display | ... |

- Feature 文档模板（每个 feature 复制此结构）

Feature 名称：[填写，如 "GAMMA" / "DEGAMMA" / "SCALER"]

2.0 接口层归类

- 接口层：☐ L1 标准DRM ☐ L2 自定义私有属性 ☐ L3 proto框架

- 判断依据：[TODO：如"通过 drm_plane_create_xxx_property 创建" → L1；"drm_property_create + 手写 set/get 分支" → L2；"挂在 hw_plane->states 里" → L3]

- 所属对象：Plane / CRTC(Display) / Writeback Connector

下面 2.1~2.10 是通用骨架；2.3 节按上面选择的接口层，只填对应的子节 A/B/C。

2.1 概述 (Overview)

目前给的模板是私有property类型，标准接口需要另外维护

- Feature 名称：[TODO]

- 对应数据结构：[TODO：L1填 drm_plane_state 字段名；L2/L3填 struct drm_vs_xxx]

- 代码位置：[TODO：xxx_check() / xxx_config_hw() @ vs_dc_preprocess.c:行号，涉及到的位置最好都标注]

- 一句话总结：[TODO，这个 feature 做什么]

2.2 功能原理 (How it Works / 硬件如何实现这个效果)

偏"这个 feature 在图像处理链路里做了什么变换"，非寄存器细节。

- 处理原理：[TODO：如 Degamma 通过分段线性 LUT 把非线性 gamma 编码的像素值转换回线性空间]

- 在 pipeline 中的位置：[TODO：如 Degamma 发生在 Fetch 之后、Blend 之前]

- 算法/数学模型（如有）：[TODO：如分段点+步长+LUT数据的编码方式]

- 典型应用场景：[TODO：如 HDR 视频播放、色域转换]

2.3 接口映射(Interface Mapping) —— 按 1.0 选择的接口层填写对应子节

2.3.1 （若为 L1 标准接口）

- 创建该 property 的 DRM helper 函数：[TODO：如 drm_plane_create_rotation_property()]

- 对应 drm_plane_state/drm_crtc_state 字段：[TODO：如 state->base.rotation]

- 创建条件（plane_info->xxx 能力位）：[TODO]

- 在哪个标准回调里被消费：[TODO：vs_dc_check_plane() / vs_dc_update_plane() / vs_dc_disable_plane()，附函数内读取该字段的位置]

- 是否有 DRM core 自带校验（如 rotation 只能是能力位声明过的值）：[TODO]

2.3.2 （若为 L2 自定义私有属性）

- 创建代码位置：[TODO：如 vs_plane_create() 中 drm_property_create(...) @ 行号]

- Property 类型：[TODO：DRM_MODE_PROP_BLOB / _ATOMIC / _ENUM / _BOOL / IMMUTABLE]

- 创建条件（能力位）：[TODO：如 info->cap_dec]

- 状态存储字段：[TODO：如 vs_plane_state->pvric_clear]

- set_property 分支位置：[TODO：vs_plane_atomic_set_property() 里 if (property == vs_plane->xxx_prop) @ 行号]

- get_property 分支位置：[TODO]

- duplicate_state / destroy_state 里是否需要特殊处理（如 blob 的 get/put 引用计数）：[TODO：参考 _vs_plane_duplicate_blob()]

2.3.3 （若为 L3 proto 框架属性）

2.3.3.1 能力开关与适用范围 (Capability Gating)

- 能力位：[TODO：info->degamma / info->ccm 等]

- 注册条件代码：[TODO：vs_dc_register_preprocess_states() 里对应的 if 判断]

- 是否有编译宏开关：[TODO：如 #ifdef CONFIG_VERISILICON_LAYER_DEGAMMA]

- 支持的 plane/display 范围：[TODO：是否所有 layer 都支持，还是只有特定 hw_id]

- 与其他 feature 的互斥/依赖关系：[TODO：如 UP_SAMPLE 只在 YUV 格式下生效（见 2.3.3.2 动态逻辑）]

2.3.3.2 动态更新逻辑 (update 函数，若存在)

不是所有 feature 都有 update，只有需要根据运行时状态（而非用户直接传参）决定是否启用的才有。

- 是否存在 update 回调：[TODO：有/无]

- 动态判断逻辑：[TODO：如 uv_upsample_update() 中，只有 fb 是 YUV 格式时才把 state->enable 置 true]

- 为什么需要这个动态逻辑（而不是让用户自己控制）：[TODO]

2.4 参数校验规则

| 参数 | 合法范围/约束 | 校验位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| [TODO：如 seg_cnt] | [TODO：<= max_seg_num] | [TODO：L1在check回调里 / L2在set_property里 / L3在proto->check里] | [TODO] |

- 依赖的硬件能力字段（从 vs_dc_info/vs_plane_info 读取的边界值）：[TODO：如 info->max_seg_num, info->max_degamma_size]

- 是否依赖当前 plane_state / fb 状态做校验：[TODO：如 dma_config_check 里用到 fb->width/height]

2.5 提交路径与时序 (Commit Path)

这节是 v3 新增的重点——三层接口的提交时机、频率完全不同，必须写清楚。

- 是否每次 atomic commit 都执行（L1 通常是，L3 靠 dirty flag 判断）：[TODO]

- 执行顺序（同一次 commit 里，这个 feature 相对其他 feature/寄存器的写入顺序要求）：[TODO]

- 是否受 shadow register 机制影响：[TODO]

- disable 路径是否与 enable 路径一致：[TODO]

2.6 寄存器配置 (config_hw 函数逻辑)

寄存器映射表

| 寄存器名 (Address 宏) | 字段 | 含义 | 写入条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [TODO: 如 DE_GAMMA_SEGMENT_COUNT_Address] | [TODO] | [TODO] | [TODO：仅 enable=true 时写] | [TODO] |

2.7 设计需求 (Design Requirements)

- 需求来源：[TODO]

- 要解决的问题 / 目标视觉效果：[TODO]

- 设计约束（性能、精度、LUT 大小限制等）：[TODO]

- 明确不支持的场景：[TODO]

2.8 软件适配 (Software Adaptation)

- 对应用户态接口（libdrm/compositor 侧如何 set property， L1/L2/L3的set方式不同）：[TODO]

- 平台/版本差异（如 postprocess.c 里 DEGAMMA 有 _9400_degamma_config_hw 这种芯片特定变体）：[TODO]

- 与其他feature的依赖/互斥关系：[TODO]

2.9 已知问题 / 限制 / TODO

| 问题描述 | 代码位置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| [TODO] | [TODO] | Open/Fixed |

2.10 Change History

| 日期 | 版本/Commit | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| [TODO] | [TODO] | [TODO] | [TODO] |

- 附录A：三层接口的完整调用链(贯穿plane，可类比推广到CRTC/Writeback)

【L1 标准接口】

vs_plane_atomic_check()  --> vs_plane->funcs->check()   (dc_plane_funcs.check = vs_dc_check_plane)

vs_plane_atomic_update() --> vs_plane->funcs->update()  (dc_plane_funcs.update = vs_dc_update_plane)

vs_plane_atomic_disable()--> vs_plane->funcs->disable() (dc_plane_funcs.disable = vs_dc_disable_plane)

以上函数内部直接读取 state->base.rotation / alpha / src_* / crtc_* 等字段，

直接调用 vs_dc_hw.c 里的 dc_hw_update_plane_position() 等函数写寄存器，

【无 dirty flag，每次 commit 都会执行】

【L2 自定义私有属性】

vs_plane_atomic_set_property() --> if (property == vs_plane->watermark_prop) ... 手动解析 blob

vs_plane_atomic_get_property() --> 手动回填 val

数据存在 vs_plane_state 专用字段里，具体何时被消费要看 vs_dc_update_plane() /

vs_dc_check_plane() 里有没有读取这些字段（【TODO：需要逐个确认】）

【L3 proto 框架属性】

vs_plane_atomic_set_property() --> 落到 else 分支 --> vs_dc_set_drm_property()

--> vs_dc_blob_property_update() 等 --> proto->update() (可选) --> state->dirty = true

plane_commit() --> 遍历 states.items[] --> if (state->dirty) vs_dc_property_config_hw()

--> proto->config_hw()

【有 dirty flag，只有变化了才会写寄存器】

4. 附录 B：标准 DRM Property 创建 Helper 速查

| Helper 函数 | 创建的 Property | 所属对象 |
| --- | --- | --- |
| drm_plane_create_rotation_property() | rotation | Plane |
| drm_plane_create_blend_mode_property() | pixel blend mode | Plane |
| drm_plane_create_alpha_property() | alpha | Plane |
| drm_plane_create_zpos_property() / _immutable_property() | zpos | Plane |
| drm_plane_create_color_properties() | COLOR_ENCODING / COLOR_RANGE | Plane |
| drm_plane_create_scaling_filter_property() | SCALING_FILTER | Plane |
| drm_crtc_create_scaling_filter_property() | SCALING_FILTER | CRTC |
| [TODO：其他，如遇到再补充] |  |  |

5. 附录 C：Proto 类型速查表

| Proto 宏 | 用途 | 典型 Feature 举例 |
| --- | --- | --- |
| VS_DC_BLOB_PROPERTY_PROTO | 传递结构体/数组类数据 | DEGAMMA, LAYER_CCM, DMA_CONFIG |
| VS_DC_RANGE_PROPERTY_PROTO | 传递单一数值范围 | UP_SAMPLE |
| VS_DC_BOOL_PROPERTY_PROTO | 单一布尔开关 | PVRIC_FILTER |
| VS_DC_ENUM_PROPERTY_PROTO | 枚举值选择 | COLOR_CALIBRATION_PATH_MODE |
| VS_DC_FB_OBJECT_PROPERTY_PROTO | 关联 framebuffer 对象的特性 | RAMLESS_FB |

6. 附录 D：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| L1/L2/L3 | 本文档定义的三层接口分类（非官方 DRM 术语，仅本文档内部使用，建议在团队内统一这个说法） |
| dirty flag | [TODO] |
| shadow register | [TODO] |